| Evaluación Final |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VARIANTE |  |  | B |
| CALIFICACION: |  |  |  |
| Absoluta: |  | 35 pts. |  |
| Relativa: |  | 100pts. |  |
| Rev: |  |  |  |

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

| Carrera: | Ingeniería en Sistemas de Información | Código: | 0905 |
| --- | --- | --- | --- |
| Asignatura: | Física II | Código: | 020 |

Ciclo:

4º.

Fecha:

06/nov/2021

Jornada:

# Sabatina

2o

Catedrático: Semestre:

Nombre Alumno:  Carnet:

# Ing. Rony Carrillo

“B“

Sección:	Duración del examen:

# 90 minutos

EXAMEN:	PRIMER PARCIAL:

SEGUNDO PARCIAL:

EXTRAORDINARIO:

FINAL:

RECUPERACIÓN:

| INSTRUCCIONES GENERALES: Resuelva de forma correcta cada uno de los temas que a | PUNTUACION: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| continuación se le presentan. Sea claro y ordenado. | Serie I: 15 Pts. | Serie | II: | 50 Pts. |
|  | Serie III: 35 Pts. |  |  |  |

## Serie I (15 Pts. 1.5 c/u).

Determine si cada uno de los siguientes enunciados es verdadero (V) o falso (F) y coloque a la par la letra V o F según corresponda.

- El proceso de carga y descarga de los condensadores en un circuito CA proporciona un medio eficaz para regular y controlar el flujo de carga.	(           V	)

- Un condensador está completamente cargado después de un periodo igual a una constante de tiempo y deja circular la corriente en su totalidad.	             (           F           )

- Un Henry es igual a un volt que se induce por medio de una corriente que cambia a razón de un Ampere por segundo.	(           V	)

- La inductancia en una bobina no depende del voltaje y corriente que se le aplican.	(           V	)

- En un circuito capacitivo; la corriente suministrada a un condensador aumentará a un 63% de su valor inicial después de cargarse durante un período igual a una constante de tiempo.	(           F	)

- Un ampere efectivo es la corriente directa que desarrolla la misma potencia que un ampere de corriente alterna.

## (           F	)

- En un circuito que contiene inductancia pura, el voltaje y la corriente están en fase.	(           F	)

- La propiedad de oponerse al paso de la corriente que posee una bobina en un circuito CA es la reactancia.

## (           V	)

- La densidad de flujo magnético en una región de un campo magnético es el número de líneas de flujo que pasan a través de una unidad de área perpendicular en esa región.	(           V	)

- Las líneas de flujo magnético salen del polo norte y entran en el polo sur.	(           V	)

## Serie II (50 Pts.).

Resuelva de forma correcta los siguientes problemas dejando constancia de su procedimiento y de las fórmulas utilizadas para el cálculo.

- (7 Pts.) Un inductor de 5mH, una resistencia de 160Ω y una Batería de 50V están conectados en serie.

  - ¿Cuánto tiempo (en segundos) se requiere para que la corriente del inductor alcance 63% de su valor en estado estacionario?

  - ¿Cuál es la corriente en ese instante?

  - Suponga que el inductor ha alcanzado su valor estacionario. Si entonces se interrumpe el circuito.

¿Cuánto tiempo tendrá que pasar para que la corriente del inductor sea igual a cero?

- (6 Pts.) Un condensador de 50 µF y un resistor de 70Ω están conectados en serie con una línea de CA de 120V, a 60Hz.

  - Determine la corriente del circuito, el ángulo de fase y la pérdida total de potencia.

  - ¿Cuál es el voltaje a través del resistor?, ¿Cuál es el voltaje a través del condensador?

- (5 Pts.) Un campo horizontal constante de 0.5T atraviesa una espira rectangular de 120mm de largo y 70mm de ancho.

  - Determine cuál será el flujo magnético que atraviesa la espira cuando su plano forme los siguientes ángulos con el campo B: 0o, 30o, 60o y 90o

Ángulo de 0o:

Ángulo de 30o:

Ángulo de 60o:

Ángulo de 90o:

- (11 Pts.) Un condensador de 8 µF está conectado en serie con un resistor de 40Ω y con una fuente de ca de 117 V, a 60 Hz.

  - ¿Cuál es la impedancia?

  - ¿Cuál es el factor de potencia?

  - ¿Cuánta potencia se pierde en el circuito?

  - ¿Cuál es la corriente máxima y corriente eficiente que atraviesa el circuito?

  - Calcule los valores eficaces de tensión en R y C.

- (11 Pts.) Un circuito está formado por una resistencia de 8Ω en serie con un condensador de 485.5 µF y una bobina de 40 mH. El conjunto está alimentado por una tensión de 220V a 50 Hz.

Hallar:

  - El valor de la impedancia del circuito.

  - El valor máximo y el valor eficiente de la corriente que atraviesa el circuito.

  - Los valores eficientes de tensión en R, L y C.

  - Ángulo de Fase

  - Factor de Potencia

  - Potencia Disipada

- (5 Pts.) Una partícula alfa (+ 2e) se proyecta en un campo magnético de 0.12 T con una velocidad de 3.6 x 106m/s.

  - ¿Cuál es la fuerza magnética sobre la carga en el instante en que la dirección de su velocidad forma un ángulo de 35° con el flujo magnético?

- (5 Pts.) Un protón (+ 1e) se mueve verticalmente hacia arriba a una velocidad de 4 x 106m/s. Pasa a través de un campo magnético de 0.4 T dirigido hacia la derecha.

  - ¿Cuáles son la magnitud y el sentido de la fuerza magnética?

  - Si se sustituye el protón por un electrón, ¿Cuáles serán la magnitud y el sentido de la fuerza magnética?

# Serie III. (35 pts.): Para el siguiente circuito con resistencias en conexiones Estrella-Delta calcule: La Resistencia equivalente o resistencia total (Rtot), la corriente total (Itot) y la Potencia total (Ptot).